Task_Management_System 統合仕様書(一般向け簡易版)

本書は、ブラウザ上で動作するタスク管理ツール「Task_Management_System」について、業務利用者向けの仕様（第1章：システム仕様）と、開発・保守担当者向けの実装仕様（第2章：プログラム仕様）を1冊にまとめたものである。第1章は「何ができるのか」「どのような考え方で動いているのか」を中心に説明し、専門的な実装用語は必要最小限にとどめる。第2章はHTML・CSS・JavaScriptの3ファイルがどのような規約で連動しているかを技術的に詳述し、改修や引き継ぎの際の参照資料として用いることを想定する。

第1章　システム仕様

1.1　はじめに

本システムは、日々の業務で発生する様々な作業を「フォルダー」「メインタスク」「サブタスク」「ディテールタスク」「マイルストーン」という5つの単位に分けて整理し、リスト表示・ガントチャート表示・業務余力表示という3つの見え方で確認できるようにしたシステムである。読み手としてシステムエンジニア（SE）だけでなく一般の管理職層も想定しているため、専門的な実装の詳細よりも「何ができるのか」「どのような考え方で動いているのか」を中心に説明し、技術的な補足が必要な箇所は分かりやすい言葉で補いながら記載する。

本システムは特別なサーバーを必要とせず、HTML・CSS・JavaScriptの3つのファイルをブラウザで開くだけで動作する、いわゆる「ローカル完結型」のアプリケーションである。外部への通信は一切行わず、入力しデータはブラウザ内、またはユーザーが指定した1つのファイル（CSV形式）に保存される。この構成により、社内ネットワークの制約が厳しい環境や、専用のサーバーを用意しにくい部署でも導入しやすい設計となっている。

1.2　業務整理のための5階層構造

本システムを理解するうえでまず押さえておきたいのは、業務を整理するための階層構造である。会社の組織図のように、大きな入れ物から小さな作業項目へと段階的に細かくなっていくイメージを持つと分かりやすい。

| 階層 | 役割・特徴 | 配置可能な子 |
| --- | --- | --- |
| フォルダー | Windowsのフォルダーと同じグルーピング専用の入れ物。入れ子構造にでき、それ自体は作業内容や期限を持たない | 子フォルダー／メインタスク／単独のサブタスク |
| メインタスク | ある程度まとまった規模の管理単位（例：「新商品プロジェクトA」）。具体的な作業日程は持たないが、ガントチャート上では専用の「全体行」を持つ | サブタスク／マイルストーン |
| サブタスク | 実際に「いつからいつまで作業する」という計画期間を持つ、実務上の作業単位。メインタスクの下・フォルダー直下・単独のいずれでも配置可能 | ディテールタスク |
| ディテールタスク | 必ずサブタスクの子として存在する最小単位。これより深い階層は作れない（さらに分類したい場合はフォルダーで分ける） | なし |
| マイルストーン | 必ず1つのメインタスクに紐づく、日付だけを表す目印（例：「プレリリース」「検収完了」） | なし |

この関係を図で示すと次のようになる。

フォルダー ── 子フォルダー（入れ子可）

├─ メインタスク ── サブタスク ── ディテールタスク

│             └─ マイルストーン

└─ 単独サブタスク ── ディテールタスク

この5種類の関係を文章でまとめると、フォルダーの中にはフォルダーやメインタスクや単独のサブタスクを置くことができ、メインタスクの中にはサブタスクとマイルストーンを置くことができ、サブタスクの中にはディテールタスクだけを置くことができるという、一方向の入れ子関係になっている。

なお、フォルダーとメインタスクには後述する「ステータス」の概念があるが、画面上の選択肢の表示名は「未着手」「進行中」「クローズ」となっている。この「クローズ」という表示名は、サブタスク・ディテールタスクの「完了」と内部的には同じ値として扱われる点に注意されたい（詳細は1.5節および2.4節で述べる）。

1.3　画面構成の全体像

画面の一番上には、現在データがどこに保存されているかを示す文章（たとえば「保存先: 未接続（ブラウザ内に一時保存中）」）が表示される。これはアプリの名前を表示する代わりに配置されているもので、常に最新の保存状態を文章で確認できるようになっている。

その下には7つのボタンが並ぶツールバーがあり、それぞれ次の管理画面を呼び出す入口になっている。日常的な新規登録や編集は基本的にこれらのボタンから開く管理画面（モーダルウィンドウ）を通じて行う。

| ボタン名 | 役割 |
| --- | --- |
| ヘルプ | 機能説明を一覧できるヘルプ画面を開く |
| ファイル操作 | CSVファイルへの接続・再接続・手動保存/読み込みを行う画面を開く |
| フォルダー管理 | フォルダーの一覧・追加・編集・削除を行う画面を開く |
| マイルストーン管理 | マイルストーンの一覧・追加・編集・削除を行う画面を開く |
| メインタスク管理 | メインタスクの一覧・追加・編集・削除を行う画面を開く |
| サブタスク管理 | サブタスクの一覧・追加・編集・削除を行う画面を開く |
| ディテールタスク管理 | ディテールタスクの一覧・追加・編集・削除を行う画面を開く |

その下の行には、画面の主役となる3つの表示モードを切り替えるタブ（「リスト表示」「ガントチャート」「業務余力」）と、それらすべてに共通して効く絞り込み・並び替え・検索の入力欄が横一列に配置されている。以前のバージョンでは絞り込みエリアが独立した1行を占有していたが、画面の縦方向の表示スペースをより多く確保するため、タブ行の右側に統合する形にレイアウトが変更されている。

絞り込み・並び替え・検索の各項目は、3つの表示モードのすべてに共通して適用される点が重要である。たとえば「完了以外」で絞り込んだ状態でガントチャートに切り替えても、完了していないタスクだけが表示され続ける。並び替えの選択肢には「期限（終了日）」「優先度」「作成日」の3種類があり、検索欄にはタスク名の一部を入力して部分一致で絞り込むことができる。

画面下部の表示エリアは、選択したタブに応じてリスト表示・ガントチャート・業務余力のいずれか1つだけが表示され、常に画面の残り高さいっぱいまで広がるように調整されている。ページ全体がスクロールすることはなく、それぞれの表示エリアの内部だけが個別にスクロールする作りになっているため、見出し行やツールバーを常に画面上部に固定したまま、下のデータ部分だけを確認できる。

1.4　リスト表示について

リスト表示は、サブタスクとディテールタスクを1つの表の中にまとめて、シンプルな一覧形式で確認するための画面である。表の列構成は次の通りである。

| 列名 | 内容 |
| --- | --- |
| タスク名（所属パス） | タスク名に加え、サブタスク／ディテールタスクの区別ラベルと、所属先の経路（例：「プロジェクトA > 設計フェーズ」）を併記する |
| 計画期間 | 「いつからいつまで作業する予定か」を短縮日付（例：25/04/01~25/04/10）で表示。複数期間登録時は代表期間＋件数を表示する |
| 実績期間 | 「実際にはいつからいつまで作業したか」を同じ形式で表示。未記入の場合は「－」を表示する |
| 優先度 | 高・中・低のいずれか |
| ステータス | 未着手・進行中・完了のいずれか |
| 操作 | 編集・削除ボタン |

計画期間と実績期間は、それぞれ独立した列として表示される点が特徴である。日付は西暦の下2桁だけを使った短い表記で表示され、複数の期間が登録されている場合は代表となる開始日から終了日までの範囲に加えて件数が括弧書きで表示される。

なお、タスク登録時に「ガントチャートのみに表示する」という設定を有効にしたタスクは、このリスト表示には出てこない。これは、細かすぎる作業やメモ的なタスクをガントチャート上では確認したいが、日常の一覧からは除外しておきたいという場合に使う設定である。ただし、この設定を付けたタスクであっても、後述する工数の自動計算や業務余力表示の集計対象からは除外されず、通常のタスクと同じように稼働として数えられる点に注意が必要である。

1.5　ガントチャート表示について

ガントチャート表示は、フォルダー・メインタスク・サブタスク・ディテールタスクのすべてを、時間軸に沿った横棒（バー）としてビジュアルに表示する画面である。プロジェクト全体のスケジュール感や、複数の作業の重なり具合を直感的に把握したい場合に主に利用する。

表示単位の切り替え（ズーム）

画面上部のズームボタンでは次の5段階から表示単位を選べる。

| ズーム段階 | 表示日数の目安 | 表示内容 |
| --- | --- | --- |
| 日（時間） | 当日1日を24時間で拡大 | 特定の1日を24時間の時間軸で拡大表示し、時間単位の細かい作業予定まで確認できる |
| 週 | 7日間 | 必ず月曜始まりの7日間で表示され、カレンダー通りの感覚で1週間を確認できる |
| 月 | 30日間 | 標準的な日次スケジュール確認用の表示 |
| 四半期 | 120日間 | 中期計画確認用の表示 |
| 年 | 400日間 | 長期プロジェクト全体を見渡す表示 |

「◀ 前」「今日」「次 ▶」ボタンで表示期間を移動でき、「全体を表示」ボタンを押すと、現在絞り込まれているすべてのタスクがちょうど収まるように自動的に表示範囲が調整される。また「日（時間）」「月」のズームボタンを押した際にも、同様に全体表示への自動調整が行われる。

バーの見え方

サブタスクとディテールタスクの行は、上段に計画期間のバー、下段に実績期間のバーという2段構成で表示される。この2段は同じタスクの中で「予定」と「実際」を並べて比較するためのもので、上段と下段の境目には点線が引かれている。一方で、タスクとタスクの行の境目には太い実線が引かれており、「同じタスク内の計画と実績の境目（点線）」と「タスクどうしの境目（実線）」を混同しないように区別されている。さらに1行おきにわずかに背景色を変える縞模様（ゼブラストライプ）も組み合わされており、行数が多い場合でも目的の行を見失いにくい。

バーの色は優先度によって変わる。凡例の表示順は次の通りである。

| 表示順 | 凡例内容 |
| --- | --- |
| 1 | 低（優先度：低の色） |
| 2 | 中（優先度：中の色） |
| 3 | 高（優先度：高の色） |
| 4 | 下段：実績 |
| 5 | 上段：計画 |

完了済みのタスクのバーは薄い色合いになり、打ち消し線が入った表示に変わるため、一覧の中でも完了済みのものが一目で分かる。また、備考が登録されているタスクバーをクリックしてフォーカスを当てる、またはマウスカーソルを乗せると、その備考の内容が吹き出し（ツールチップ）として表示される。

日付の見出しは、月・日・曜日の3段構成になっており、曜日の行では土曜日だけ青色、日曜日だけ赤色の文字で表示される。また、土日にあたる列全体には薄い紫色の背景が付き、平日と区別しやすい。今日にあたる列には別の強調色が付き、月の変わり目には太めの線、年の変わり目にはさらに濃い線が引かれるため、長期間を表示していても現在地や区切りを見失いにくい。

フォルダー・メインタスクの折りたたみとクローズ

行の左端にある▶/▼のボタンをクリックすると、フォルダーやメインタスク、あるいは子を持つサブタスクの配下を折りたたんで一時的に非表示にできる。ツールバーの「すべて折りたたむ」チェックボックスを使えば、これを画面全体で一括して切り替えることも可能である。

フォルダーやメインタスクには、通常のタスクと同じ「ステータス」の考え方があるが、選択肢の表示名だけは「未着手」「進行中」「クローズ」となっている（内部的な値はサブタスク等と同じ「完了」である）。ここで重要なのは、フォルダーやメインタスクのステータスを、未完了の状態から「クローズ」に変更して保存した瞬間に、その配下にあるすべての階層（子フォルダー、直下のメインタスク、サブタスク、ディテールタスク）が連動してまとめて「完了」の状態に切り替わるという仕組みである。このとき、実績期間が未記入だったサブタスクやディテールタスクについては、計画期間がそのまま実績期間としてコピーされる。

この連動は完了にする方向にのみ働く一方通行の仕組みであり、後から上位のステータスを「未着手」や「進行中」に戻しても、配下のタスクが自動的に再び未完了に戻ることはない。配下を個別に戻す場合は、それぞれのタスクを手動で編集する必要がある。ガントチャート上では、クローズ済みのフォルダーやメインタスクの行に打ち消し線と鍵のアイコン（🔒）が表示され、一目でクローズされたことが分かる。

タスクの移動と並び替え（ドラッグ操作）

ガントチャート上では、行の左側にあるタスク名の部分をマウスでつかんで動かす（ドラッグする）ことで、そのタスクを別のフォルダー、メインタスク、サブタスクの配下へ移動させたり、同じ階層内での表示順を入れ替えたりすることができる。ドロップする位置によって次のように挙動が変わる。

| ドロップ位置 | 挙動 |
| --- | --- |
| 対象行の上端付近（上25%） | その行の直前に挿入される |
| 対象行の下端付近（下25%） | その行の直後に挿入される |
| 対象行の中央付近（中央50%） | その行自体の中（フォルダーの中、メインタスクの配下、サブタスクの子）へ移動する |

移動が可能な位置にはアクセントカラーの線や枠でハイライトが表示され、逆に「ディテールタスクは必ずサブタスクの中にしか置けない」「フォルダーは自分自身やその子孫フォルダーの中には移動できない」といった階層のルールに反する位置にはハイライトが表示されず、移動も行われない仕組みになっている。

なお、この並び替えの結果はガントチャートの表示順にのみ反映されるものであり、リスト表示の「並び替え」の選択肢（期限・優先度・作成日）には影響しない。両者は別々の並び順の仕組みとして独立して動作する。

バーそのものの操作

タスクバー本体を左右にドラッグすると期間全体を平行移動でき、バーの左端または右端をつまんでドラッグするとその側の日付だけを変更する伸縮（リサイズ）ができる。ツールバーの「全期間を連動して移動」にチェックを入れた状態でバーを移動すると、そのタスクが持つ同じ種類（計画または実績）のすべての期間が、まとめて同じ日数分だけ移動する。操作の途中でキーボードのEscapeキーを押すと、移動やリサイズの操作を取り消して元の状態に戻すことができる。フォルダー行、メインタスクの全体行、個々のタスクバーはいずれも右クリックすることで、対応する編集画面をその場で開くことができる。

1.6　業務余力表示について

業務余力表示は、日ごとにどれだけの作業量が積み重なっているかを、棒グラフの高さで直感的に把握するための画面である。人員の稼働状況が特定の日に偏っていないかを事前に確認し、負荷が集中しそうな日を早めに見つけるために使う機能である。

集計の基準は次の2種類から選べる。

| 集計モード | 集計内容 |
| --- | --- |
| タスク数ベース | その日に計画期間が重なっているタスクの件数を集計する |
| 工数ベース | 各タスクに設定された工数を、そのタスクが実際に稼働する日数で均等に配分した値を日ごとに合計して集計する |

この集計には、前述の「ガントチャートのみに表示する」設定が付いたタスクも通常のタスクと同じように含まれるため、一覧上には出てこないタスクの負荷も見落とすことなく確認できる。

表示期間は「週」「月」「四半期」「年」に加えて「すべて」というボタンがあり、「すべて」を選ぶと、現在の絞り込み条件に一致するすべてのタスクの計画期間がちょうど収まる範囲まで自動的に表示範囲が調整される。ズームの段階に応じて1日あたりの列の幅も自動的に変わり、対象となる日数が多いズームほど1日分の列は細く表示される。

画面上部の「閾値」欄に数値を設定すると、その日の値がその数値を超えた場合にだけ、棒グラフの超過した部分にだけ赤みの強い色が加わり、負荷が高い日を一目で判別できるようになる。また「Y軸上限」欄では、グラフの目盛りの最大値を任意の数値で固定できる。この欄を空欄のまま（自動）にしておくと、閾値の値から一定の比率でグラフの上限が自動的に算出されるが、値を指定するとその数値でグラフの見え方を固定でき、閾値の設定を変えてもグラフ全体のスケール感が変わらないようにすることができる。閾値の実際の高さには専用の破線が引かれるため、Y軸上限を独立して変更しても、どこがアラートの境目になっているのかを常に確認できる。閾値とY軸上限の設定値は、いずれもブラウザに保存され、次回このシステムを開いたときにも同じ値が復元される。

グラフには日と日の境目を示す薄い区切り線が入り、月が変わる境目だけは太い実線になるため、表示している日数が多い場合でも月の切り替わりを見失いにくい。グラフ上の特定の日をクリックすると、その日にアクティブなタスクだけがグラフ下部の一覧表に絞り込まれ、もう一度同じ日をクリックするか「選択解除」ボタンを押すと、表示中の期間全体のタスク一覧に戻る。この一覧表の最後の列見出しは、選んでいる集計モードに応じて「工数(H)」または「タスク数(件)」に自動的に切り替わる。「◀ 前」「次 ▶」ボタンは、選択しているズームの段階に関わらず常に1日単位で表示期間を移動し、「今日」ボタンを押すと今日を含む位置まで一気に戻る。

1.7　タスクの追加・編集と工数の自動計算ルール

サブタスクやディテールタスクを新規登録、または既存のものを編集する際には、専用の入力画面（モーダルウィンドウ）が開く。この画面は「メインタスク管理」「サブタスク管理」「ディテールタスク管理」それぞれの一覧画面にある「＋追加」ボタン、または各行の「編集」ボタンから開くほか、リスト表示の行やガントチャート上のバーをダブルクリック、あるいは右クリックすることでも開くことができる。

入力項目は次の通りである。

| 入力項目 | 内容 |
| --- | --- |
| タスク名 | 必須項目 |
| 備考 | 任意入力のメモ |
| 所属先 | サブタスクの場合はフォルダー・メインタスク・ルートのいずれか、ディテールタスクの場合は親となるサブタスク |
| 優先度 | 高・中・低 |
| ステータス | 未着手・進行中・完了 |
| 計画期間 | 複数登録可。単日のみ時間指定可 |
| 実績期間 | 任意入力・複数登録可（0件も可）。単日のみ時間指定可 |
| 工数(H) | 任意入力の単一項目。未入力時は期間から自動計算 |
| ガントチャートのみに表示する | チェックボックス（詳細は後述） |

計画期間と実績期間

計画期間と実績期間は、それぞれ独立した項目として複数登録することができる。たとえば、ある作業が月の前半に少し進み、いったん中断して月の後半に再開するようなケースでも、間に空白の期間を挟んだ複数の区間として1つのタスクの中に登録でき、ガントチャート上ではその区間ごとに複数のバーとして表示される。単日（開始日と終了日が同じ日）で登録する期間に限り、開始時刻と終了時刻を指定することも可能である。

実績期間は任意入力の項目であり、未記入のままステータスを「完了」にして保存すると、その時点で計画期間の内容がそのまま実績期間としてコピーされる仕組みになっている。これにより、実績が計画通りに進んだ作業についてはわざわざ実績を入力し直す手間を省ける。

工数の入力と自動計算

「工数(H)」という項目は、その作業にどれだけの時間がかかるかを時間単位で表すもので、任意入力である。ここに数値を入力しなかった場合は、実績期間が入力済みであればその実績期間の合計日数から、実績期間が未入力であれば計画期間の合計日数から、自動的に工数が計算される。基準となる考え方は次の通りである。

1人日=8時間

自動計算は次の手順で行われる。

- 参照期間の決定：実績期間が1件以上登録されていればそれを計算元とし、実績期間が空欄であれば計画期間を計算元として採用する。

- 実働日の判定：複数日にわたる期間（開始日≠終了日）は土曜日・日曜日を非稼働日として除外し、平日のみを1日＝1人日として数える。単日（開始日＝終了日）の期間は、その日が土曜日・日曜日であっても除外せず1人日として数える。これは、単日の登録は「意図的に休日出勤や休日作業を行う予定である」とみなす考え方に基づくものである。なお、単日かつ開始時刻・終了時刻の指定がある場合は、その時間幅（分）を480分（8時間）で除算した人日数を積算する。

- 時間換算：算出された人日数に8を乗じることで、最終的な工数（時間）が確定する。

ここで確定した工数の値は、1.6節で述べた業務余力表示における集計にそのまま使われる。

ガントチャートのみに表示する設定

入力画面の下部には「ガントチャートのみに表示する（リスト表示には出さない）」というチェックボックスがある。これにチェックを入れると、そのタスクはリスト表示の一覧には出てこなくなり、ガントチャート上にのみ表示されるようになる。ガントチャート上では、該当するタスクの行ラベルに小さな「G」という印が付き、この設定が有効であることが分かるようになっている。前述の通り、このチェックを付けても工数の自動計算や業務余力表示の集計対象から外れることはなく、通常のタスクと変わらず稼働として数えられる。この点は改修時にも見落としやすいため、繰り返し強調しておく。

1.8　フォルダー・メインタスク・マイルストーン管理について

「フォルダー管理」「メインタスク管理」「マイルストーン管理」の3つの管理画面は、いずれも共通した構成を持つ。まず一覧と、ステータスや名前による絞り込み・検索の入力欄が表示され、「＋追加」ボタンまたは各行の「編集」ボタンをクリックすると、それぞれ専用の入力画面が別途開く仕組みである。

いずれかを削除すると、その配下に属するサブタスク、ディテールタスク、マイルストーンも連動してまとめて削除される。誤って重要なデータを消してしまわないよう、削除操作の際には確認のメッセージが表示される。

マイルストーン管理では、対象となるメインタスクによる絞り込みと、ラベル名による検索に加えて、状態による絞り込み（「すべて」または「完了以外」）も用意されている。ここでの「完了以外」は、紐づく親のメインタスクがクローズ済みかどうかを基準に判定されるため、既に完了したプロジェクトのマイルストーンを一覧から除外して確認したい場合に活用できる。

なお、上部共通の絞り込み・並び替え・検索（1.3節）とは異なり、この3つの管理画面内にある絞り込み欄はそれぞれ独立した仕組みであり、上部共通フィルタとは連動していない点に注意されたい。

1.9　備考の記載と確認について

フォルダー、メインタスク、サブタスク、ディテールタスクのすべての単位に、任意入力の備考（メモ）を記載することができる。この備考は、各管理画面の一覧上でタスク名にマウスカーソルを乗せた際の簡易的な表示のほか、ガントチャート上でタスクバーをクリックしてフォーカスを当てる、またはマウスを乗せることで、吹き出し形式の詳しい表示としても確認できる。作業の背景や注意事項など、期限や優先度だけでは伝えきれない情報を残しておく場所として活用できる。

1.10　ファイル操作と自動保存の仕組み

本システムは外部のサーバーと通信を行わない設計になっており、入力したデータの保存先は次の2種類から選べる。

| 保存方式 | 内容 |
| --- | --- |
| ブラウザ内への一時保存 | 特別な操作なしでlocalStorageへ自動バックアップされる |
| 利用者が指定した1つのファイルへの保存 | File System Access APIに対応したブラウザで、指定したCSVファイルへ自動保存される |

「ファイル操作」の画面を開くと、「タスク管理ファイルに接続する」というボタンがある。これを押してファイルを選択すると、以後の変更内容はすべてそのファイルへ自動的に保存されるようになる。この機能は一部の新しいブラウザ（具体的にはFile System Access APIという仕組みに対応したブラウザ）でのみ利用可能で、対応していないブラウザではこのボタンを使うことができず、案内メッセージが表示される。

ファイルへの接続を行わない場合でも、入力内容はブラウザの記憶領域（localStorage）へ自動的にバックアップされるため、うっかり接続を忘れていた場合でも、直前の作業内容が失われることはない。

ブラウザを閉じて再度開いた際には、直前に接続していたファイルへのアクセス許可がまだ有効であれば、自動的に同じファイルへ再接続される。一方、許可の有効期限が切れていた場合には、画面上部の保存先表示が「保存先: ○○への接続が切れています。ファイル操作の『タスク管理ファイルへ再接続』ボタンを押してください。」という案内文に変わる。この場合は「ファイル操作」画面を開き、「タスク管理ファイルへ再接続」ボタンを押して許可を与え直すことで、再び自動保存が有効になる。

ファイル接続の仕組みを使わない場合でも、「タスク管理ファイルをダウンロード（手動保存）」ボタンから現在のデータをCSV形式のファイルとして手元に保存したり、「タスク管理ファイルを読み込む（自動保存なし）」から過去に保存したファイルを読み込んで作業を再開したりすることができる。ただしこの手動での読み込み・保存には自動保存の機能は含まれないため、変更のたびに手動でダウンロードし直す必要がある点に注意が必要である。

1.11　画面表示に関する配慮事項

最後に、直接の機能ではないが、日々の利用のしやすさに関わる表示上の工夫についても触れておく。リスト表示・ガントチャート表示のいずれにおいても、1件ごとの行の境目には太く濃い実線が引かれており、加えて1行おきにわずかに背景色を変える縞模様が組み合わされているため、行数が多くなっても隣の行と混同しにくい。ガントチャートにおいては、計画バーと実績バーを分ける線だけが点線になっているため、「タスクどうしの境目」と「同じタスク内の計画と実績の境目」を混同することもない。なお、土日や今日を示す背景色の強調表示は、これらの縞模様よりも常に優先して表示される設計になっている。

実際の操作方法についてより簡潔な説明が必要な場合は、システム内の「ヘルプ」ボタンからも同様の内容を機能ごとにまとめた形で確認できる。

第2章　プログラム仕様

2.1　システム概要とファイル構成

本システムはHTML1ファイル・CSS1ファイル・JavaScript1ファイルのみで構成される、外部通信を行わないブラウザ完結型のタスク管理ツールである。データはフォルダー・メインタスク・サブタスク・ディテールタスク・マイルストーンの5種類のオブジェクト配列として、JS側のモジュールスコープで保持される配列変数（let folders = [];のようなトップレベルのlet宣言）に格納され、次の3系統で永続化される。

| 永続化方式 | 内容 |
| --- | --- |
| localStorageへの自動バックアップ | データ変更のたびに全5配列を書き込む |
| File System Access APIを使ったローカルCSVファイルへの自動保存 | 接続中のファイルハンドルへ500msデバウンス後に書き込む |
| 手動CSVエクスポート／インポート | ボタン操作による明示的な保存・読込 |

表示はリスト・ガントチャート・業務余力の3モードを1つのタブ切替コンテナ内で排他表示し、共通の絞り込み・並び替え・検索条件がこの3モードすべてに影響するという設計が本システムの中核をなす。以降、HTML・CSS・JSそれぞれの個別仕様を述べたうえで、3ファイルがどのような命名規約・DOM構造・状態フラグを介して連動しているかを2.5節で最重要項目として詳述する。

2.2　HTML仕様

HTMLは単一のdiv.appをルートとし、内部をapp-header（保存先表示＋7個の管理ボタン）、toolbar-tabs-row（表示タブ＋絞り込みセクション）、view-panels-wrapper（3表示パネルを内包する領域）の3ブロックに縦分割している。この3分割はCSS側のフレックスボックス設計と対になっており、ヘッダーとタブ行は高さ固定（flex-shrink:0）、view-panels-wrapperだけが残り高さをすべて占有する（flex:1 1 auto）構造になっている。主要な親子関係は次の通りである。

div.app

├─ header.app-header

│   ├─ span#fileStatus.app-title（保存先表示）

│   └─ div.toolbar（7個の管理ボタン：btnOpenHelpModal 他）

├─ div.toolbar-tabs-row

│   ├─ div.view-tabs（tabList / tabGantt / tabWorkload、data-view属性付き）

│   └─ section.filter-section（filterStatus / sortKey / searchBox）

├─ div.view-panels-wrapper

│   ├─ section#viewList.view-panel（table.task-table、tbody#taskListBody）

│   ├─ section#viewGantt.view-panel [hidden]（div#ganttGrid＝空の描画先）

│   └─ section#viewWorkload.view-panel [hidden]（workloadYAxis／workloadChart／workloadListBody）

├─ 各種モーダル群（div.modal-overlay [hidden]）

├─ div#dragTooltip.drag-tooltip [hidden]

└─ div#descTooltip.desc-tooltip [hidden]

app-header内の7つのボタン（btnOpenHelpModal、btnOpenFileModal、btnOpenFolderModal、btnOpenMilestoneModal、btnOpenMainTaskModal、btnOpenSubTaskModal、btnOpenDetailTaskModal）はすべてidのみを持つ単純なボタンで、クリック時の挙動は一切HTML側に記述されていない。これらは後述するJSのbindEvents関数がidを起点に個別にイベントを登録することで初めて機能する。つまりHTML単体ではボタンは何もしない「空の骨組み」であり、機能はすべてJS側のid参照によって注入される。

toolbar-tabs-row内の3つのタブボタン（tabList、tabGantt、tabWorkload）にはそれぞれdata-view="list"のようなdata属性が振られており、この値がJSのswitchView(view)関数にそのまま渡される。絞り込みセクションのfilterStatus、sortKey、searchBoxの3つの入力要素は、リスト・ガント・業務余力のいずれの描画関数からも共通で参照される全ビュー共通フィルタであり、HTML上は単一のセクションにしか存在しない点が重要である（各管理モーダル内の絞り込み欄とは別物）。

view-panels-wrapper配下にはviewList・viewGantt（hidden属性付き）・viewWorkload（hidden属性付き）の3つのsection.view-panelが並置されている。初期状態でリストのみ表示され、ガントと業務余力はhidden属性によって隠されている。ガントチャート本体はdiv#ganttGridという空のdivのみが用意されており、行・バー・ヘッダーセルは実行時にJSがすべて動的にcreateElementで生成してこの中に追加する。業務余力も同様にworkloadChart・workloadYAxis・workloadListBodyが空の入れ物として用意されている。

モーダル群はすべて.modal-overlayクラスを持つdivで、hidden属性がデフォルトで付与されている。構成は次の2種類に分かれる。

| モーダルの種類 | 対応する画面 |
| --- | --- |
| 管理モーダル（一覧＋絞り込み＋追加ボタン） | フォルダー管理・メインタスク管理・サブタスク管理・ディテールタスク管理・マイルストーン管理 |
| 追加・編集モーダル（単一のフォーム項目） | itemModalOverlay、folderItemModalOverlay、mainTaskItemModalOverlay、milestoneItemModalOverlay |

ページ末尾にはdragTooltipとdescTooltipという2つの独立したdivがあり、これらはガントチャートのドラッグ操作中の期間表示、および備考ホバー時の吹き出し表示専用の、常に1個だけ存在する共有ツールチップ要素である。

2.3　CSS仕様

CSSの設計思想の核心は「ページ全体をスクロールさせず、内部の指定領域だけをスクロールさせる」という点にある。htmlとbodyにそれぞれheight:100%とoverflow:hiddenを与え、.appをheight:100vhのフレックスコンテナとして固定することで、ヘッダーやタブ行は縮まない固定高さの帯として上部に残り、view-panels-wrapperだけがflex:1 1 auto; min-height:0によって残り高さを吸収する。さらにその内部の.view-panel自体もフレックス縦レイアウトとし、ツールバー部分はflex-shrink:0で固定し、実際にスクロールする本体（.list-scroll-areaや.gantt-wrapper、.workload-list-wrapper）だけにoverflow-y:autoないしoverflow:autoを設定している。この「外側は固定・内側だけスクロール」という多重入れ子構造が、リスト表示・ガントチャート表示・業務余力表示のすべてに共通する設計原則であり、JS側で高さを計算するようなコードは存在しない（純粋にCSSのフレックスボックスとstickyだけで解決している）。

配色は:rootのCSS変数に集約されている。主な変数は次の通りである。

| 変数名 | 用途 |
| --- | --- |
| --bg / --surface | 背景色・パネル面の色 |
| --shadow-dark / --shadow-light | ニューモーフィズム調の立体的な影 |
| --text-main / --text-sub | 文字色（主・補助） |
| --accent / --danger | 強調色・警告色 |
| --pri-高 / --pri-中 / --pri-低 | 優先度3色 |
| --today-col | 今日の列の強調色 |
| --weekend-col-header / --weekend-col-body | 土日の背景色（ヘッダー部と本体部で意図的に分離） |
| --sat-text-col / --sun-text-col | 曜日ラベルの文字色（土曜＝青系、日曜＝赤系） |
| --month-line / --year-line | 月末・年末の区切り線の色 |

ガントチャートのバー要素は.gantt-barを基底クラスとし、次のクラスを組み合わせて見た目を決定する。

| クラス名 | 意味 |
| --- | --- |
| .pri-高 / .pri-中 / .pri-低 | 優先度に応じた色 |
| .done | 完了時の半透明＋打ち消し線 |
| .detail-bar | ディテールタスクを示す破線ボーダー |
| .track-actual | 実績バー（チェックマークの疑似要素付き） |

これらのクラス名はJSのclassName代入によって動的に付与される文字列と完全に対応しており、CSSファイル内に定義されているクラス名とJSが生成する文字列が食い違えば即座に見た目が崩れる、密結合な関係にある。

ガントチャートの日付ヘッダーは.gantt-head-month（1段目・月ラベル）、.gantt-head-cell（2段目・日番号）、.gantt-head-weekday-cell（3段目・曜日）の3クラスで構成され、いずれもposition:sticky; top:0を持つが、実際のtop位置（0px、22px、44pxなど）はCSSでは固定値を書けないため、JSがインラインstyleでstyle.topを都度計算して設定している。行ラベル（.gantt-row-label）もposition:sticky; left:0で横スクロール時に左端固定される設計だが、こちらは固定幅200pxで統一されているためCSS側だけで完結している。

ドラッグ&ドロップ関連のクラスは3系統ある。バードラッグ中はbody.dragging-ganttが付与されバー全体のカーソルをgrabbingに変える。行ラベルのドラッグ中は当該ラベル自身に.dragging-row（半透明化）が付き、ドロップ先候補には.drop-before・.drop-after・.drop-intoのいずれかがハイライト表現として付与される。これらはCSS側では見た目の定義のみを持ち、いつ・どの要素に付与するかの判断ロジックは一切CSSに存在せず、完全にJS側の責務になっている。

モーダルは.modal-overlay（背景の半透明オーバーレイ、position:fixed; inset:0）と.modal-box（実際の白いパネル）の2層構造で、hidden属性が付いた瞬間にdisplay:none相当（実際は.modal-overlay[hidden]{display:none}という明示ルール）になる。通常のCSSではhidden属性はdisplay:noneが既定だが、.modal-overlayにdisplay:flexを指定している関係で明示的な上書きルールが必要になっている点は、.view-panel[hidden]{display:none}にも同様に見られる、本システム全体に共通する実装上の注意点である。

2.4　JavaScript仕様

JSはファイル冒頭のコメントで「共有用変数」「共有用関数」「ファイル・データ永続化用関数」「モーダル管理用関数」という大きなブロックに区切られており、この後にリスト描画、ガントチャート描画とドラッグ処理、業務余力描画、イベント一括登録（bindEvents）、起動処理（init）が続く構成になっている。

データモデルは5種類の配列（folders、mainTasks、subTasks、detailTasks、milestones）がモジュールスコープで保持される配列変数として管理され、CRUD操作のたびにnormalizeFolder・normalizeMainTask・normalizeSubTask・normalizeDetailTask・normalizeMilestoneという専用の正規化関数を必ず通す設計になっている。正規化後の各データ構造は次の通りである。

- folder：{ id, name, parentFolderId, description, collapsed, order, status }

- mainTask：{ id, title, folderId, description, collapsed, order, status }

- subTask：{ id, title, description, periods, actualPeriods, priority, status, createdAt, updatedAt, mainTaskId, folderId, collapsed, ganttOnly, order, effort }

- detailTask：{ id, title, description, periods, actualPeriods, priority, status, createdAt, updatedAt, subTaskId, ganttOnly, order, effort }

- milestone：{ id, mainTaskId, label, date, shape }

期間オブジェクトはいずれも{ start, end, startTime, endTime }の形式で統一的に保持される。これらの正規化関数は、IDが無ければ種別-タイムスタンプ-乱数形式で自動生成し、ステータスや優先度が想定外の値であれば安全な既定値に補正し、期間配列をnormalizePeriodsで整形するという役割を持つ。この正規化関数は新規作成時だけでなく、CSVインポート時・localStorage復元時にも共通で呼び出されるため、データの入り口がどこであっても最終的な内部形式は必ず統一される仕組みになっている。なお、フォルダー・メインタスクのstatusプロパティは、画面表示名が「クローズ」であっても内部値は他のタスクと同じ'完了'という文字列で保持される。

計画期間と実績期間はいずれも{start, end, startTime, endTime}の配列として保持され、getItemRange/getItemActualRangeが代表期間（最初の開始日〜最後の終了日）を算出する。工数計算はgetItemEffortが中心で、手入力値があれば最優先、無ければgetItemEffortPeriods（実績期間があれば実績、無ければ計画を採用）の結果をexpandPeriodToWorkdaysで実働日に展開し、複数日指定は土日を除外、単日指定は土日でもそのまま1日として数えるというルールで人日を積算する。単日かつ時刻指定がある場合は、開始〜終了の分数を480分（8時間）で除算して人日化する。業務余力ビューはこのgetItemEffort・getItemActiveDatesSetをそのまま呼び出しており、工数ロジックはガントチャート・リスト・業務余力の3表示すべてで完全に共有された単一の実装である。

永続化は3層構造になっている。データ変更のたびに呼ばれるscheduleSave()が即座にpersistLocal()でlocalStorageへ全5配列を書き込み、500msデバウンス後にsaveToFileIfConnected()でFile System Access APIのfileHandleが接続中であればCSVとして書き込む。CSVの列はCSV_HEADERS定数により次の19列で固定されている。

type, id, parentId, title, description, periods, priority, status,

createdAt, updatedAt, milestoneDate, milestoneShape, periodTimes,

collapsed, ganttOnly, order, actualPeriods, actualPeriodTimes, effort

type列（folder/mainTask/subTask/detailTask/milestone）で行の種別を判別し、parentId列は種別に応じて次のように意味が変わる多重定義になっている。

| type列の値 | parentId列が意味するもの |
| --- | --- |
| folder | 親フォルダーID（ルートなら空） |
| mainTask | 所属フォルダーID（ルートなら空） |
| subTask | 所属メインタスクID、または所属フォルダーID（いずれも無ければ空＝単独） |
| detailTask | 親サブタスクID |
| milestone | 所属メインタスクID |

この可変な意味付けは、resolveSubTaskParentがメインタスクID一覧とフォルダーID一覧を照合して判定するロジックに支えられている。

モーダル管理はcloseAllModals()が全モーダルのhidden = trueを一括設定してから対象モーダルだけをhidden = falseにするという排他制御を徹底している。追加・編集モーダルには「どこから開かれたか」を記憶する変数（itemModalReturnTo、folderItemModalReturnTo、mainTaskItemModalReturnTo）が用意され、管理モーダルの一覧から開いた場合は保存・キャンセル後に元の管理モーダルへ戻り、ガントチャートの右クリックから直接開いた場合はどこにも戻らずガント表示に留まるという分岐を実現している。

ガントチャート描画はbuildVisibleRows()がフォルダーの入れ子・メインタスク・サブタスク・ディテールタスクを折りたたみ状態（collapsed）を考慮しつつ1本のフラットな配列に変換し、renderGanttDateView()（または時間ビュー用の別関数）がこの配列をCSS Gridの行として展開してヘッダー・行ラベル・タスクレーンを生成する。バーのドラッグ・リサイズはdragStateというグローバル変数にドラッグ種別（date/hour）と対象情報を保持し、windowのmousemove/mouseupで移動量を計算してインラインstyleのleft/widthを更新し、確定時にcommitDateDrag/commitHourDragが実データ（periodsまたはactualPeriods）を書き換えてscheduleSave()と再描画を呼ぶという流れになっている。行の並び替えはHTML5のdraggable属性とネイティブDrag&Dropイベント（dragstart/dragover/drop/dragend）を用い、ganttDragSourceに移動元情報を保持し、computeDropZoneがマウスのY座標比率から挿入位置（前・後・中）を判定する。

業務余力ビューはrenderWorkloadSection()がrenderWorkloadChart()とrenderWorkloadList()を呼び出す単純な司令塔で、集計自体は工数モードならgetItemEffortを稼働日数で均等配分、件数モードならその日に期間が重なるタスク数をカウントする方式である。閾値（workloadThreshold）とY軸上限（workloadAxisMax）はどちらも入力欄のinputイベントでlocalStorageに即時保存され、次回起動時にinit()内で復元される。

初期化はdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', init)が起点で、init()がcacheEls()（idベースのDOM一括取得）→bindEvents()（全イベント登録）→localStorageからの5配列復元→業務余力設定復元→fitGanttToTasks()→renderAll()→tryRestoreHandle()（File System Access APIの権限が有効ならファイルから再読込）という順序で実行される。

2.5　HTML・CSS・JS間の連携と共通命名の仕様（最重要）

本システムの3ファイルは、命名規約を介した緩やかな契約によって連動している。この契約が崩れる（idの変更、クラス名の不一致、data属性の欠落など）と即座に機能不全を起こすため、改修時には以下の対応関係を必ず確認する必要がある。

| 連携方式 | HTML側 | JS側 | 留意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| id属性によるDOM取得契約 | fileStatus、taskListBody、ganttGrid、workloadChartなど100個超のid | cacheEls()がハードコードした配列で一括取得しelsオブジェクトに格納 | HTML側でidを変更・削除すると対応するels.xxxがnullになり、以降の参照処理は例外で停止する。CSSはクラスセレクタ中心のためid自体はJS-HTML間だけの契約である |
| data属性によるモード切替契約 | data-view、data-zoom、data-wzoom、data-mode | switchView()・setZoom()・setWorkloadZoom()・setWorkloadMode()に文字列がそのまま渡る | 値はZOOM_PRESETS・WORKLOAD_ZOOM_PRESETSオブジェクトのキーと完全一致が必要。typoすると対応プリセットがundefinedになり描画が壊れる |
| hidden属性とCSS表示制御の二重構造 | el.hidden = true/falseの切替のみ | 見た目の消失は行わず、状態フラグの切替のみを担当 | 実際に消えるかどうかは.view-panel[hidden]{display:none}・.modal-overlay[hidden]{display:none}というCSS側の明示ルールに依存する。display:flex指定により標準のhidden挙動が上書きされているため、CSS側のルールを削除するとJSがhiddenを設定しても消えなくなる |
| タブ・ズームボタンのactiveクラス切替 | .tab-btn・.zoom-btn・.workload-mode-btn等の要素群 | data-view等と現在の状態変数を比較し.activeクラスをトグル | 色や太字表現は.tab-btn.active等のCSS定義に依存し、JSはクラスの付け外しのみを行う |
| 絞り込み・並び替え・検索の単一ソース化 | filterStatus・sortKey・searchBox（1組のみ存在） | matchesFilter(item)・compareItems(a,b)をリスト描画・ガント（getGanttSubTasks/getGanttDetailTasks）・業務余力集計のすべてから共通参照 | HTMLのフォーム部品が1箇所にしかないことと、JSが3経路すべてで同じ判定関数を呼ぶことが対になり「1つの絞り込みが3画面に同時に効く」仕様を実現する。各管理モーダル内の絞り込み（matchesFolderFilter等）は完全に別ロジックで独立している |
| ganttOnlyフラグの表示差異と集計の一致 | itemGanttOnlyチェックボックス | renderListは!s.ganttOnlyで除外するが、getGanttSubTasks/getGanttDetailTasks・getItemEffort・業務余力集計はこのフラグを見ずに全件を対象とする | 「リストには出さないが集計とガントには出す」という非対称な連動であり、改修時に最も見落としやすい箇所 |
| カスケード完了とUIの再描画契約 | ─（DOM操作なし） | cascadeCompleteFolder/cascadeCompleteMainTaskはデータ層のみを再帰的に書き換え、呼び出し元が必ずrenderAll()を呼ぶことで画面に反映される | CSS側はis-closed-rowクラスとrow-closed-tagのスパンがrenderRowLabel生成時に条件分岐で付与され、データのクローズ状態を打ち消し線・鍵アイコンとして視覚化する |
| ドラッグ操作における状態変数とCSSクラスの対応 | ─ | dragState存在中はbody.dragging-ganttを付与。行D&DではganttDragSourceを保持し、dragover毎にclearGanttDropIndicators()で全消去→computeDropZone判定→再付与 | CSS側にクラス定義が欠けてもハイライトが出ないだけで機能自体は動く、緩やかな結合になっている |
| 共有ツールチップDOM要素の使い回し | dragTooltip・descTooltip（各1個のみ） | ガントのバードラッグ処理と、各階層の備考ホバー処理が同じ2要素のtextContent・style.left/style.topを書き換えて再利用 | 生成コストを避けつつ、常にどこか1箇所でしか表示されない排他性も自然に保証される |
| ファイル接続状態とステータス表示文字列の同期 | fileStatusという1つのspan | updateFileStatus()がfileHandle（接続中）／pendingHandle（再接続待ち）／両方null（未接続）の3状態を判定し文言を反映 | ファイル接続・再接続・権限切れ検知（saveToFileIfConnected内）のあらゆる分岐の末尾で呼ばれ、この1箇所が3状態すべての表現を担う唯一の窓口になっている |

以上が本システムにおけるHTML・CSS・JavaScript間の連動構造の全体像である。改修や機能追加を行う際は、id/data属性/クラス名という3種類の命名契約のどれに手を加えているのかを意識し、特に「HTML側の見た目上は1つの部品に見えても、JS側では複数の独立した判定ロジックが絡んでいる」箇所（絞り込み条件の単一ソース性、ganttOnlyの非対称な扱い、hidden属性とCSSの明示的上書きの組み合わせ）を優先的に確認することが、意図しない副作用を避けるうえで重要になる。